设计一套工业级、健壮的网关与RFID读写器之间的CAN FD通信协议，需要重点考虑高吞吐量（针对UHF盘点）、实时性（针对产线节拍）、可靠性（抗干扰与纠错）以及扩展性（兼容不同频段设备）。

CAN FD (Flexible Data-rate) 支持最高64字节载荷和更高的波特率，非常适合此类场景。以下是一套完整的协议设计方案。

一、 物理层与网络拓扑 (Physical Layer)

为确保工业现场的抗干扰能力，建议如下配置：

- 波特率设置：

  - Nominal Bit Rate (仲裁段): 500 kbps (兼顾距离与兼容性).

  - Data Bit Rate (数据段): 2 Mbps 或 5 Mbps (推荐2M以保证长距离布线的稳定性，5M仅限短距离).

- 采样点 (Sample Point): 仲裁段推荐 80%，数据段推荐 70-75%。

- 拓扑结构: 手牵手（Daisy Chain）总线型拓扑，两端接120Ω终端电阻。

- 节点隔离: 读写器与网关的CAN接口必须具备磁耦或光耦隔离。

二、 链路层：CAN ID 定义 (29-bit Extended ID)

为了在同一总线上区分优先级、源地址、目的地址和消息类型，采用 29位扩展帧 ID。设计参考了 J1939 的思想，但针对 CAN FD 进行了优化。

ID 结构划分：

| 字段 | 位宽 | 描述 (Description) |
| --- | --- | --- |
| Priority | 3 bit | 优先级 (0最高 - 7最低)。UHF实时标签数据设为2，心跳设为6。 |
| MsgType | 5 bit | 消息类型 (命令、响应、流数据、广播、OTA等)。 |
| FuncCode | 8 bit | 功能码 (具体业务，如读Block、写EPC、设置功率)。 |
| DestID | 8 bit | 目标地址 (网关通常为0x00，读写器为0x01-0xFE)。 |
| SourceID | 8 bit | 源地址。 |

MsgType (消息类型) 定义示例：

- 0x00: 单帧命令 (Request)

- 0x01: 单帧响应 (Response)

- 0x02: 多帧传输-首帧 (Start Frame)

- 0x03: 多帧传输-流控 (Flow Control)

- 0x04: 多帧传输-后续帧 (Consecutive Frame)

- 0x10: 异步事件/标签上报 (UHF Tag Report)

- 0x1F: 心跳/状态广播 (Heartbeat)

三、 传输层：分包与重组 (Transport Layer)

由于 UHF RFID 读取时可能瞬间产生大量数据（超过64字节），或者进行固件升级（OTA），必须设计类似 ISO-TP 的分包机制。

1. 单帧 (Single Frame, SF)

当数据长度 $\le 60$ 字节（预留4字节协议头）时，使用单帧。直接在 Payload 中填充数据。

2. 多帧传输机制 (Multi-Frame)

用于传输大量数据（如批量获取 UHF 标签列表或 OTA 固件包）。

- 首帧 (Start Frame - SF):

  - 包含：总数据长度 (4 Bytes) + 包次序 ID (2 Bytes) + 第一部分数据。

- 流控帧 (Flow Control - FC):

  - 接收方发送。包含：允许发送的块大小 (BlockSize)、最小帧间隔 (STmin)。用于防止接收端缓冲区溢出。

- 连续帧 (Consecutive Frame - CF):

  - 包含：序列号 (1 Byte, 0-255 循环) + 数据。

四、 应用层：Payload 数据结构 (Application Layer)

利用 CAN FD 的 64 字节载荷，设计统一的帧头。

通用 Payload 格式：

| Byte Index | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Byte 0 | CMD/Status | 命令字或状态码。 |
| Byte 1 | Session ID | 会话ID，用于匹配请求与响应 (0-255循环)。 |
| Byte 2-3 | Data Len | 后续有效数据的长度 (Little Endian)。 |
| Byte 4...N | Data | 实际业务数据 (参数、标签ID等)。 |
| Byte 62-63 | CRC16 | 应用层校验 (可选，CAN底层已有CRC，但在高安全级场景建议加上)。 |

五、 针对不同频段的业务流程设计

1. UHF (超高频) - "盘点模式" 设计

UHF 的特点是并发高、数据量大。不能用“一问一答”模式，必须使用 “开启/停止 + 异步流” 模式。

- 步骤 1 (网关 -> 读写器): 发送 Inventory_Start 命令。

  - 参数：天线掩码、Q值、Session值。

- 步骤 2 (读写器 -> 网关): 读写器进入“持续上传”状态。

  - 使用 MsgType = 0x10 (Async Report)。

  - 打包策略: 为了高效，不要读到一个标签发一个包。应填满 64 字节再发。

  - Payload 示例: [Header] + [EPC1 (12 bytes)] + [RSSI1] + [EPC2] + [RSSI2] ...

- 步骤 3 (网关 -> 读写器): 发送 Inventory_Stop 命令。

2. HF/LF (高频/低频) - "精准读写" 设计

特点是数据少，但对准确性要求高（如产线过站）。采用 “请求-响应” 模式。

- 写数据流程:

  - 网关发送: Write_Block (地址, 数据)。

  - 读写器响应: ACK (成功) 或 NACK (失败代码)。

- 自动感应模式:

  - 配置读写器为 Auto_Read。当有卡片进入磁场，读写器主动发送一条 Tag_Detected 消息（高优先级）。

六、 健壮性与故障处理 (Robustness)

工业级方案必须处理异常情况：

- 心跳机制 (Heartbeat):

  - 读写器每隔 1s (可配) 发送一次心跳帧。

  - 内容：设备状态 (正常/故障)、天线连接状态、内部温度。

  - 网关若 3s 未收到心跳，判定设备离线，触发报警或重连逻辑。

- 命令重传 (Retransmission):

  - 网关发送命令后，启动定时器 (e.g., 50ms)。若超时未收到 Response，重发 (最多3次)。

  - 利用 Session ID 防止重发导致的重复执行（读写器收到相同 Session ID 的命令直接返回上一次的结果）。

- 拥塞控制 (Traffic Control):

  - 当多个 UHF 读写器同时上传大量标签时，总线负载极高。

  - 策略: 动态调整上传间隔。如果 CAN 控制器报错 (Error Passive)，读写器自动降低上传频率或丢弃低 RSSI 的标签数据。

- CRC 校验:

  - 虽然 CAN FD 链路层有 CRC，但在电磁环境极其恶劣（如电机启动、焊接现场）下，可能会发生位翻转。在应用层 Payload 最后增加 CRC16 (Modbus 或 CCITT) 是双重保险。

七、 协议命令集概览 (部分示例)

| 功能组 | CMD ID | 命令名称 | 参数示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| System | 0x01 | Get_Info | 获取固件版本、SN、硬件类型 |
| System | 0x02 | Set_Baudrate | 修改CAN波特率 (需重启生效) |
| System | 0x03 | Heartbeat | 状态掩码、温度 |
| UHF | 0x10 | Start_Inv | AntMask, Mode (Fast/Normal) |
| UHF | 0x11 | Stop_Inv | None |
| UHF | 0x12 | Set_Power | ReadPower (dBm), WritePower |
| HF/LF | 0x20 | Read_Block | BlockAddr, BlockCount, KeyType |
| HF/LF | 0x21 | Write_Block | BlockAddr, DataBytes |
| OTA | 0xF0 | Start_Update | FirmwareSize, CRC32 |
| OTA | 0xF1 | Data_Packet | Offset, Data |

八、 总结与交互

这套方案利用 CAN FD 的长帧优势 解决了 UHF 标签批量上传的瓶颈，利用 29位 ID 的优先级机制 保证了关键指令的实时性，并通过 心跳与应用层 CRC 确保了工业环境下的稳定性。

这是一个非常典型的工业物联网（IIoT）底层架构设计需求。CAN FD（Flexible Data-Rate）相比传统CAN，在数据段支持更高的波特率（通常2Mbps-5Mbps）和更长的有效载荷（最大64字节），非常适合传输UHF RFID的批量标签数据或HF/LF的大块数据。

为了设计一套工业级、健壮、高效的方案，我们需要从物理层设置、健壮性定义、通讯协议栈设计三个维度来构建。

第一部分：物理层与控制器设置 (Physical Layer Settings)

工业现场环境恶劣（电磁干扰、长距离布线），“快”不是唯一指标，“稳”才是第一位。

1. 波特率配置 (Baud Rate)

- 仲裁域 (Arbitration Phase): 推荐 500 kbps。这是工业标准速度，保证了总线仲裁的稳定性和传输距离（最长约100米）。

- 数据域 (Data Phase): 推荐 2 Mbps。虽然CAN FD理论可达5M甚至8M，但在工业双绞线上，超过2M对阻抗匹配和线缆质量要求极高，容易产生误码。2Mbps是速度与抗干扰的最佳平衡点。

- 采样点 (Sample Point): 关键设置。

  - 仲裁域推荐：80%

  - 数据域推荐：70% - 75% (需要根据实际收发器Datasheet微调)

2. 硬件抗干扰

- 隔离: 网关和读写器的CAN接口必须使用磁耦或光耦隔离（如ISO1042等隔离收发器），防止地环路干扰烧毁端口。

- 终端电阻: 总线首尾必须各接一个 120Ω 电阻，防止信号反射。

- 共模扼流圈: 接口处串联共模电感，抑制高频噪声。

第二部分：如何定义“健壮性” (Defining Robustness)

在工业RFID场景下，健壮性体现在以下具体机制中：

- 心跳保活 (Heartbeat): 读写器不仅要能发数据，还要每隔固定时间（如1秒）向网关汇报“我还活着”以及“我的天线没断”。

- 应答机制 (ACK/NACK): 网关发出的控制指令（如“开始盘点”），读写器必须明确回复“收到并执行”或“忙碌/错误”。

- 断线重连与Bus-Off恢复: 如果CAN控制器因错误过多进入Bus-Off状态，固件必须能自动检测并复位控制器，而不是死锁。

- 流控 (Flow Control): UHF读写器瞬间读取几百个标签时，数据量可能淹没网关。协议必须支持流控，或者读写器内部具备缓存机制。

- 数据完整性: 除了CAN总线自带的CRC校验外，应用层数据包应增加额外的校验（如CRC16），防止内存翻转或协议栈拼包错误。

第三部分：通讯协议方案设计 (Protocol Design)

采用 29位扩展帧ID 来区分优先级和功能，利用 64字节Payload 提高传输效率。

1. CAN ID 定义 (29 Bit)

借鉴 J1939 的设计思路，但针对 RFID 优化：

| 位段 (Bit) | 长度 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28-26 | 3 bit | Priority | 优先级。0最高。UHF实时数据=4，报警=2，配置=6。 |
| 25-21 | 5 bit | Msg Type | 消息类型（单帧命令、多帧起始、数据流、心跳等）。 |
| 20-13 | 8 bit | Func Code | 功能码（如 0x01:读EPC, 0x02:写Block, 0x03:OTA）。 |
| 12-08 | 5 bit | Dest ID | 目标地址（网关通常为0x00）。 |
| 07-00 | 8 bit | Source ID | 源地址（读写器ID，通过拨码开关或软件配置）。 |

2. 消息类型 (Msg Type) 枚举

- 0x00: CMD_REQ (网关 -> 读写器，命令请求)

- 0x01: CMD_RSP (读写器 -> 网关，命令响应)

- 0x02: UHF_STREAM (读写器 -> 网关，UHF标签异步上传流)

- 0x1E: HEARTBEAT (心跳包)

- 0x1F: ERROR/ALARM (故障报警)

3. Payload 数据帧结构 (最大64字节)

为了高效，采用 Little Endian (低字节在前) 格式。

A. 通用命令/响应帧 (CMD/RSP)

用于参数设置、HF/LF读写。

- Byte 0: Sequence ID (序列号，0-255循环，用于检测丢包)

- Byte 1: Sub-Command (子指令)

- Byte 2: Status/Error Code (仅响应帧有效，0x00成功)

- Byte 3-N: Parameters / Data (具体数据)

B. UHF 批量数据流帧 (UHF_STREAM)

这是核心痛点解决案。 UHF读取速度快，如果读到一个标签发一帧CAN，效率极低。必须拼包。

- Byte 0: Packet Type (流数据标识)

- Byte 1: Tag Count (本帧包含多少个标签，例如 3个)

- Byte 2...: [Tag 1 Data] + [Tag 2 Data] + [Tag 3 Data]

  - Tag结构示例: EPC长度(1B) + EPC数据(12B) + RSSI(1B) = 14字节。

  - 64字节Payload可以轻松装下 4 个 96-bit EPC 标签数据。

4. 分包传输机制 (ISO-TP 变种)

当数据超过64字节（如 HF读取大块用户区数据，或固件OTA升级）时，需要分包。

- 首帧 (Start Frame): 包含总数据长度。

- 流控帧 (Flow Control): 接收方告知“我有多少空闲buffer，你可以发多快”。

- 连续帧 (Consecutive Frame): 携带数据，每帧带序列号。

第四部分：业务流程实例

场景一：UHF 盘点模式 (Inventory)

- 网关 -> 读写器: 发送 CMD_REQ (Func: Inventory_Start, Param: Antennas=1, Q=4)。

- 读写器 -> 网关: 发送 CMD_RSP (Status: OK)。

- 读写器内部: 启动射频，读到标签存入内部FIFO。

- 读写器 -> 网关: 当FIFO满或定时器到（如50ms），打包多个标签生成 UHF_STREAM 帧发送。

  - 健壮性设计: 读写器检测到CAN总线忙（Arbitration Lost）时，应自动保留数据并在下一时隙重传，而不是丢弃。

- 网关 -> 读写器: 发送 CMD_REQ (Func: Inventory_Stop)。

场景二：LF/HF 指定块读写 (精准控制)

- 网关 -> 读写器: 发送 CMD_REQ (Func: Read_Block, Param: Block=5)。

- 读写器: 执行操作。若失败（如无卡），返回错误码。

- 读写器 -> 网关: 发送 CMD_RSP (Status: OK, Data: [Block 5 content])。

第五部分：错误处理与状态机

为了达到“工业级”，必须处理以下异常：

| 异常情况 | 读写器处理策略 | 网关处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 心跳超时 | 自身重启CAN模块 | 标记设备离线，前端报警，尝试发送复位指令 |
| 接收缓冲区溢出 | 发送Flow Control (Wait) 帧 | 暂停发送，等待对方Ready |
| 射频过热 | 自动停止射频，发送 ALARM 帧 | 记录日志，暂停该节点的任务分配 |
| ACK超时 | 不处理（被动方） | 重发指令（最多3次），失败则报错 |

总结

这套方案的核心优势在于：

- 高吞吐: 利用 CAN FD 64字节 Payload 进行 UHF 标签拼包传输，带宽利用率提升 400% 以上。

- 低延迟: 2Mbps 数据波特率。

- 强兼容: 统一的 ID 结构兼容 LF/HF/UHF 不同特性。

- 高可靠: 结合了心跳、ACK、流控和应用层校验。

下一步建议：

您可以先基于此协议定义一份 Excel 格式的《通信协议接口文档 (ICD)》，明确每个字节的位定义，然后我可以用 C 语言为您生成对应的结构体（Struct）代码。